Aufstellung der Renovierungsarbeiten

Die Wohnung befindet sich im unrenovierten Zustand. Für die Wiederherstellung der Bewohnbarkeit, sind mindestens die nachfolgenden Arbeiten auszuführen:

WC/Duschbad

-	 Alle Silikonfugen erneuern – Weiß an der Wand, Dunkelgrau am Boden

-	 Defekte Wandfliesen (Fliesen werden gestellt) austauschen

-	 Fliesenfugen /Zementfugen an den Wandfliesen in weiss neu färben.

-	 Riss/e in Mauerwerk füllen (am besten mit Acryl)

-	 Silikon von Duschtasse und Fliesenoberfläche entfernen, Verfärbungen von entfernter

Duschkabine herauspolieren oder Duschtasse mit 2K Badewannenlack in weiß neu lackieren.

-	 neue Halterung für Duschkopf (wird gestellt) anbringen.

-	 neue Dusch-Vorhangstange (wird gestellt) anbringen.

-	defekte Nachlaufautomatik der Lüfters instandsetzen/ggf. Lüfter austauschen (wird vom

Vermieter durch Beauftragung eines Elektro-Fachbetriebes übernommen!)

-	Kasten/Abdeckung der Heizkreisverteiler (die Heizkreisverteiler werden in den nächsten

Woche erneuert!) neu in Weiß lackieren.

-	Decke und Wände neu streichen, ggf. Putz ausbessern.

Wohnraum

-	Entfernte Raufaserbahnen hinter der Eingangstür erneuern, besser wäre es die komplette                Raufaser zu entfernen und erneuern.

-	Laminatreihen, welche direkt an der Wand anstoßen entsprechend kürzen, da der Boden stellenweise „Knartz“ besser wäre es jedoch einen neuen Vinylboden zu verlegen. ACHTUNG: dazu muß neben dem Laminat noch der alte und VERKLEBTE Teppich darunter entfernt werden.

-	Alle Fußleisten erneuern.

-	Wände und Decke neu streichen.

-	Alle Steckdosen- und Schalterabdeckung /Rahmen reinigen, ggf. erneuern (Schalterserien sind von Berker in Cremeweiß).

- 	alle Bohr und Nagellöcher zumachen.

Küchenecke

-	Alle Silikonfugen erneuern.

-	Defekte Fliesen am Fliesenspiegel austauschen (15x15, wie Duschbad.

-	Fliesenfugen /Zementfugen an den Wandfliesen in weiss neu färben (Molto Fugen Express ist	m. E. am besten dafür geeignet, schnell zu verarbeiten)

-	 Riss/e in Mauerwerk füllen (mit Acryl)

-	Wände und Decke neu streichen.

-	Alle Steckdosen- und Schalterabdeckung /Rahmen reinigen.

Balkon

-	Bodendielen neu in Braun streichen Bzw. mindestens die Wetterseite ausbessern (optional)

-	Außenwände neu in weiß streichen (optional)

Alle Türrahmen (Küchenecke/Duschbad/Eingangstür)

-	Neu in Weiß lackieren